办公楼电梯技术规格、参数及要求

基本参数表（此表仅供投标人参考）

| 名称 | 技术特性 |  |  |  |  | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井道预留 尺寸（mm） | 载重量 （Kg） | 速度 （m/s） | 停靠 站数 | 机房 位置 |  | 井道尺寸以实际测量为准 |
| 乘客电梯 | 2400*2500 | 1000 | 1.5 | 9 | 上机房 | 1 |  |

一、项目基本情况：

（一）技术概述：

1、主要技术要求：垂直梯全电脑模块化变频变压调速控制永磁同步无齿轮有机房电梯。

2、垂直电梯井道净空尺寸等主要参考数据为上表（具体由投标人现场勘测确定）；

3、电源：市电，三相动力用380伏50赫兹，单相照明用220伏50赫兹。招标人提供电源接入点，但距离实际施工地点10米范围以内的线路接入由投标人自行考虑。

4、投标人须提供投标货物分项报价表上列明的全部产品及附件、备件。内容包括产品设计、制造、运输、交货、技术服务、备品备件、随机资料、售后服务、维护保养等。

5、投标人提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟可靠的，质量达到先进水平的全新产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。做到：结构合理，可靠性高，能耗低，不污染环境，维护保养简便。本技术规格与要求（技术规格书）仅提供本项目所需产品主要的亦即最低限度的技术要求，并对产品设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术规格书为基本条件，负责产品的设计，提供满足本技术规格书和有关标准规范的成熟产品。

6、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

7、投标人必须对提出的技术要求逐项作出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况填入“偏离表”。

8、投标人须提供产品的中文版样本。

（二）附件、备件和消耗品

投标人须提供必需的附件、备件、工具等，并在投标书中列出清单，标明单价，提供名称、用途和制造厂、选用品牌，其价格含在总价中。

（三）检验与测试

1、投标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对产品进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

2、产品及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后7天内在施工现场完成。验收人员由招标人代表、监理单位、设计单位、安装单位组成。

（四）调试与试运行

1、投标人应派有经验的技术人员到现场进行调试，直到设备正常运行。

2、在开始安装以前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经业主确认。

3、投标人派出的技术人员应自备在调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

4、投标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

5、设备调试完毕，应在业主方及工程监理、设计单位的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

6、试运行应在招标人、监理工程师和设计专业负责人的监督下进行，内容如下：

（1）进行设备的所有功能性运行；

（2）运行和检测安全装置。

（五）现场检验与验收的技术服务

1、当投标人所供产品运抵现场后安装前，须由招标人、监理单位、设计单位、投标人等组成的验收小组，对投标人所供产品的外观和数量进行检验和核实。此前投标人还应提交一份完整的（包括单台产品和整套系统）检验方法和验收标准，作为招标人的验收依据。

2、当满足以下条件时，招标人才会认为验收合格。

（1）投标人已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

（2）货物符合技术规格书中的规定，性能满足设计要求。

（六）技术培训

1、投标人应就其所提供的设备及操作系统在工厂对招标人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训（不少于2人次，每人次3天），培训费用由投标人承担。

2、投标人应在投标文件中提出推荐的培训计划，并做说明，以取得招标人同意。

3、投标人派出的培训人员，应在所提供的同类型产品上至少具有三年的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交业主，招标人认为培训人员不合适可要求更换。

4、对操作人员的培训内容至少应包括操作、安全保护措施和维护等。

5、投标人还应在现场对业主操作及维修人员进行免费培训。

（七）说明书、手册和图纸

1、投标人应提供设备设计文件。

2、产品样本：投标人应提供每种设备的中文版样本，对于投标文件中提供的技术资料与样本不符处应做出具有说服力的说明。

3、设备安装及使用技术资料：投标人提供的电梯设备基础图、自重、运行重量及安装技术要求，并提供所有设备的安装、维修及保养手册。

4、设备安装及调试技术方案：投标人应详细编制电梯设备的安装方案及调试方案。安装方案至少包括设备运输吊装方法、人员组织、拟配备机械设备、质量工期安全保证措施、进度计划等。

5、投标人应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下中文资料（进口产品应同时提供英文资料）：

5.1随机资料一份，包括：

（1）设备竣工图

（2）电气原理图、接线图

（3）安装图纸及安装技术说明

（4）操作使用说明书及维修、调试手册

（5）出厂前的各种检验和试验记录

（6）其他供用户使用的必备资料

5.2投标人必须配合安装单位严格按照安装工程资料管理有关规定进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6、除非特别指明，图纸和技术资料的量度标称值均使用法定计量单位。

7、所有图纸资料的右下角除应标有投标人的名称、数据、比例等以外，还须标注“（本项目名称）”字样。

8、为培训目的，招标人有权复制这些资料而不另付费用。

9、每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

（1） 产品名称、型号、规格；

（2） 制造厂名称、商标；

（3） 出厂日期、产品编号或生产批号；

（4） 电机功率、主要参数等。

（八）公差

1、所有公差按GBl800《公差与配合 总论 标准公差与基本偏差》的规定执行。

2、除非特别规定，此工程中使用的数量值均为标称值。

3、投标人应考虑到所有可能的公差值与安装部件的移动和互连系统的位置差量，以提供应采用合适的安装位置差量值。在调试开始前，投标人应对其调试和与其它系统的连接施工方案报请业主和监理审查。

二、电梯设备安装项目应遵循的国家标准：

1、GB—7588—2013《电梯制造与安装安全规范》

2、GB10058-2009《电梯技术条件》

3、GB/T10059-2009《电梯试验方法》

4、GB/ T10060-2011《电梯安装验收规范》

5、GBT7025.1-2008《电梯主要参数 轿厢、井道、机房的型式尺寸》

6、GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》；

7、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

8、其它国家、部、省市现行规范及规定。

9、投标人所提供的设备，全部技术性能均须达到以上中华人民共和国有关该类设备制造与安装的国家标准。

10、投标人提供的设备及安装要求均应符合已颁布的中国国家标准和国际标准。

11、投标人采用其它标准时，应保证设备达到并优于上述标准。

三、电梯的技术要求：

（一）乘客电梯基本要求

1、轿厢尺寸：由投标单位提供；

2、开门尺寸：由投标单位提供；

3、楼层高度：具体楼层高度由投标人现场勘测确定。

4、载重量：乘客电梯1000Kg；

5、速  度： 1.5m/s。

6、投标人所提供的电梯应保证具有优良的机械电气性能、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

7、电梯的制造与安装均须符合国家标准和规范的规定，并应考虑防火性能的要求。

8、投标人所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

9、投标人所提供的电梯应具备节能、经济、技术先进、维护方便的特性。

10、投标人所提供的电梯应运行效率高、噪声低、平层精确、安全可靠性高。

（二）乘客电梯主要功能和技术要求：

Ⅰ、电梯：

A、主要功能：

1、全集选控制运行功能；

2、超载保护功能；

3、超载报警功能；

4、超速电气保护功能；

5、超速机械保护功能；

6、红外光幕保护功能；

7、门过载保护功能；

8、开关门时间超常保护功能；

9、开门异常自动选层功能；

10、电动机空转保护功能；

11、电动机过载（热）保护功能；

12、泊梯功能；

13、对讲机通讯功能；

14、警铃报警功能；

15、故障低速自救运行功能；

16、停车在非门区报警功能；

17、位置异常自动校正功能；

18、停电应急照明功能；

19、轿顶检修操作功能；

20、轿内检修操作功能；

21、机房内检修操作功能；

22、无呼自返基站功能；

23、满载直驶运行功能；

24、无效内指令自动消除功能；

25、反向内指令自动消除功能；

26、微动平层功能；

27、开门时间自动调整功能；

28、开门时间自动控制功能；

29、运行次数显示功能；

30、轿内照明自动控制功能；

31、轿内通风自动控制功能；

32、故障自动检测功能；

33、故障自动存储功能；

34、待机定期自检功能；

35、层高自测定功能；

36、消防迫降功能；

37、起动补偿功能；

38、底坑对讲机通讯功能；

39、门停止运行功能；

40、抱闸动作的双安全检测；

41、双电梯联动控制功能。

42、其它附加功能：

42.1、预留视频接口、弱电通道

42.2、光幕保护功能；

42.3、司机操作功能；

B、技术要求：

1、电梯的运行含轿箱内、开关门噪声符合国家标准。

2、电梯的垂直、水平振动加速度符合国家标准。

3、电梯制造和验收规范符合国家标准。

4、国家质量认证证书及关键部件的认证机构。

5、厅门、厅门显示装置的型号、材料、样本。

6、轿厢内部壁面材料和显示操作装置型号、材料、样本。

7、停层门：详附表。

8、拖动方式：变频拖动永磁同步电机。

9、控制方式：变频、变压调速微电脑控制（VVVF）。

10、开门方式：中分自动门。

11、一个以钥匙操作之开关箱内有照明开关、风扇、空调开关。

12、上升与下降方向指示。

13、具有与停靠层同数之微触式楼层按钮。

14、开门及关门微触式按钮各一付，并以图形表示。

15、操作盘面板上端附有禁烟标识。

16、数字型楼层指示器。

17、标示厂牌，用途、乘人数、限载重量。

18、多方通话装置：紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

19、土建要求：按土建图规格要求。

C 、轿厢设备及装修要求：

1、轿厢壁：前、侧、后壁采用发纹不锈钢；轿厢门楣板：发纹不锈钢。

2、轿门材质：发纹不锈钢。

3、轿顶：天花板为标准图案，发纹不锈钢。

4、通风：静音通风扇，自动节能控制，含轿内通风装置自动关闭。

5、轿厢内操作盘材质：发纹不锈钢。

6、轿厢地坎：铝合金。

7、轿厢地板材质：PVC材质。

8、厅门及门套：采用发纹不锈钢。

四、售后服务要求：

1、售后服务一般要求：

1.1、中标人须在枝江市设立维修服务点，维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

1.2、中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养，时间从主体工程竣工验收合格之日算起，但最长不超过产品出厂之日起18个月。请投标人充分考虑电梯竣工验收时间与主体工程竣工验收合格时间之间的时间差因素，并将因此导致的有关费用包含在投标总报价中。

1.3、在至少12个月质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

1.4、质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

1.5、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

1.6、修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

2、备件供应：中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3、检验和维修设备及工具：

3.1、须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

3.2、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

3.3、所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

4、商标与铭牌：中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应标示清楚。

五、所需资料要求：

4.1、招标人与中标人签订合同后，中标人须按甲方要求提供下列资料：布置方案图、电路图、接线图、接地方式及中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

4.2、设计图纸要求：图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交招标人审查并认可。如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

4.3、在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

4.4、在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（3）例行维修保养项目和期限的建议。

（4）紧急安全措施的建议。

（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

六、付款及交货：

1、付款方式：

（1）合同签订7日内付合同总额30%；

（2）设备安装调试完毕，经验收合格后，乙方凭工程验收单及17%全额增值税发票办理90%；

（3）余款10%作为质保金，质保金的期限为 1 年（从验收合格之日起开始计算），质保期满后未出现重大质量问题10日内付清全部余款。

2、交货时间、地点：

（1）土建工程完工后 90 天安装完成（设备交货期：60天，安装工期：30天）

（2）交货地点：在工地现场由招标人指定位置。

（3）设备厂家严格按配置方案中的规格型号提供系统设备，设备运抵现场接受采购方开箱验货、并提供相关的产品合格证、使用说明及相关资料验收双方应签字确认。

3、转包和分包：本电梯项目严禁转包或分包。

4、合同价款及设备变更：

（1）本项目为总价承包，差旅食宿、前期踏勘等各项费用均已包括在合同价款之中，合同执行期间，因系统设备、人工、相关材料、机械等价格波动因素引起的费用增减及编制报价时的漏项、计算错误等，合同价款一律不作调整。

（2）所有设备在合同执行期间，甲、乙双方不得擅自变更设备配置，如遇影响达标的或影响实现某种系统功能的，甲、乙双方经协商一致并用书面形式报有关部门同意方可变更。

七、其他要求

1、投标方中标后应提供下列随机文件：使用说明书，安装、调试及维护手册，部件安装图。

2、安全卫生与环境保护实施要点：

（1）承包厂商除依照合约书处理安全卫生与环境保护措施外，并遵照有关安全卫生、环境保护法规，以及地方性安全规定实施防患措施。

（2）承包厂商应遵循客户现场之安全规定及环境保护事项，以防止意外事件发生。

（3）承包厂商现场施工，依规定向当地劳工检查单位申请核备具有劳工安全卫生合格人员，以监督现场施工安全。

（4）承包厂商对于作业场所之通道、地板、阶梯、通风、采光、照明、保温、防湿、休息避难、急救、医疗及其他为保护劳工健康和安全之设备，妥为规划并采取必要之措施。

（5）承包厂商所使用之法定危险性机械，如超重机、升降机，将报请当地劳工检查所检查合格后方可使用。

（6）承包厂商所雇佣之法定危险性机械操作人员，须由具有特种设备工种操作证或曾受有关安全训练及格或持有主管机关认可之人员担任。

（7）承包厂商所有施工设备及机械车辆，均应按规定自动作安全检查后，方可使用，避免发生危险。

（8）承包厂商不得雇佣童工，从事有危险性或有毒害性工作。

（9）承包厂商雇佣劳工，应施以从事工作所必要安全卫生教育及预防，并应在施工期间设备意外险。

（10）承包厂商应订定劳工安全卫生守则并制成手册，报请劳工检查所认后实施之。

3、标准原则：承包厂商所提供之设备材质、规格等必须符合相关国家标准并应提供相应的证明。

4、预验收。在投标人完成上述合同的范围的工作，并经过自查符合合同要求后，由相关单位进行验收。当检验结果与要求不符时，应排除故障或消除缺陷，并重新进行相关项目的检验。检验结果仍不符合要求时，应按“合同条款”的有关规定处置。预验收仅仅作为报验依据，不承担最后验收的责任。

5、最终验收：预验收后，由投标人负责向有关职能部门办理相应的验收手续，在获得相应的准用证后，正式移交给招标人，视作最终验收通过。

6、电梯设备正式投入使用后，投标人应提供一年的免费维修和保养服务，保修期满后终身负责有偿检修和维护。在枝江市需有固定的售后服务点，售后服务响应时间必须在30分钟之内。

附更换新电梯分项报价明细：

1、大楼旧电梯拆除作价；

2、旧电梯拆除费用；

3、新电梯费用；

4、土建费用。